- Eğeleme esnasında parçanın çalışan üzerine düşmemesi için iş parçası mengeneye iyice bağlanmalıdır,

- Eğe sağ el ile tutulur (bu elin dört parmağı alttan, başparmağı da üstten olmak üzere eğe sapı kuvvetlice  tutulduktan sonra eğenin dişli kısmı iki el yardımıyla sürtülür),

- Eğelemede, kolların çabuk yorulmaması için vücudun hareketi kolların ritmine uydurulur,

- Daima saplı eğe kullanılır,

- Eğelemede ellerin mengene ağızlarına çarpmamasına dikkat edilir,

- Eğe talaşlarının göze gelmemesi için üfleyerek değil, fırça ile temizlenir,

- Eğe mengenede bağlı olan iş parçasının üzerinde bırakılmaz,

- Eğeler sertleştirilmiş metalden yapıldığı için çok kırılgan olup çarpıldığında kırılarak kopan parça bir kazaya sebep olabileceğinden darbeli çalışmalardan kaçınılmalıdır.