- Arızalı ve topraklaması olmayan fiş-priz sistemi kullanılmayacaktır.

- Fişi takarken, makine düğmesinin açık olmadığından emin olunacaktır.

- Açma-Kapama düğmesi işlevini yerine getirmiyorsa makine kullanılmayacaktır.

- Tezgâhların taş muhafazalarının takılı olması gerekir, aksi halde tezgâh çalıştırılmayacaktır.

- Kullanılan taş çapına göre tezgâh devrinin ayarlanması yapılacaktır.

- Makineyi çalıştırmadan ve yeni taş takmadan önce taşın çatlak, kırık ve uygun seçilmiş olup olmadığı kontrol edilecektir.

- Taş bağlanırken sıkı bağlanacaktır.

- Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin taşlama tezgâhının yanında bulunmadığı kontrolü yapılacaktır, eğer varsa çalışma ortamından derhal uzaklaştırılacaktır.

- Tezgâh ilk çalışırken yana çekiliniz.

- Hareket halindeki taşa kesinlikle dokunulmayacaktır.

- Dar elbiseler giyilecek, elbise kolları içeri doğru kıvrılacak, takı kullanılmayacaktır.

- Çalışırken koruyucu gözlük ve uygun eldiven kullanılacaktır.

- Çalışırken baş ve vücut tezgâhtan uzak tutulacaktır.

- Taşlama yaparken iş parçası taşa fazla kuvvetle bastırılmayacaktır.

- Tezgâhın ve makinenin keskin, delici ve dönen parçalarından eller uzak tutulacaktır.

- Tezgâh üzerinde anahtar vs. malzemeler bulundurulmayacaktır.

- Makine kullanılmıyorken mutlaka kapatılacaktır.

- Elektrik kablosu her zaman aletin arka kısmına doğru ve uzak tutulacaktır.

- Makine üzerine ve çalışma ortamına gelişigüzel malzeme bırakılmayacaktır.

- Mola ve paydoslarda makine çalışır durumda asla terk edilmeyecek ve anahtar kapatılıp tamamen durması için bir süre beklenecektir.

- Makine arıza durumunda hemen kapatılacak ve bakım sorumlusuna haber verilecektir.

- Kendi güvenliğiniz kadar çevrenizdekilerin de güvenliğini önemseyiniz.

- Yetkisi olmayanların kullanması kesinlikle yasaktır.

OKUL MÜDÜRÜ

…/…/2022

UYGUNDUR

FATMA YETİK